Техническое задание

- на приобретение агрегата заглубления анкеров АЗА-3

Буровая установка АЗА-3 с подвижным вращателем предназначена для механизации процесса установки анкеров при креплении растяжек нефтепромысловых вышек и мачт, опор линий электропередач; бурения шурфов под закладные якоря; бурения лидерных скважин под винтовые анкеры в каменистых и мерзлых грунтах до  IV категории. Установка позволяет дополнительно реализовать вращательное и шнековое бурение технических скважин, сооружение шурфов шнековым буром рейсами в грунтах до  IV категории по буримости.

Привод установки осуществляется от двигателя базового шасси базы через коробку отбора мощности (КОМ). Установка отличается повышенным значением момента силы на шпинделе вращателя, что достигается наличием дополнительного (верхнего) редуктора. В рабочее и транспортное положение мачта переводится специальными гидродомкратами.

Конструкция вращателя обеспечивает возможность его отвода от оси скважины. Для передачи крутящего момента от шпинделя к буровому инструменту служат безопасный патрон и комплект переходников под различные присоединительные размеры.

Технические характеристики буровой установки АЗА-3

| Мощность привода, кВт | 90 |
| --- | --- |
| Ход вращателя, мм | 3250 |
| Усилие подачи, вверх/вниз, кгс | 12000/4000 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 14-100 |
| Крутящий момент, макс., кгс/м | 2000 |
| Условная глубина бурения, макс.м | 30 |
| Максимальная глубина погружения винтового анкера, диаметром до 500 мм, м | 4,5 |
| Максимальная глубина бурения шурфов, м | 4 |
| Диаметр бурения, макс., мм | 650 |
| Максимальный диаметр винтового анкера, мм | 500 |
| Максимальный диаметр бурения шурфов, мм | 350 |
| Масса установки, не более, кг | 15450 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Базовое шасси | Камаз-43118 или Урал NEXT |

Начальник эксплуатации автотранспорта					И.Д. Шарипов